Motor Calculator  build MCALC_2014d 2/3/2014 1255pm

Select motor:

1)CIM     6)FP0673   d)FP2719  f)FP9012     g)FP9015    h)FP9013 j)MiniCIM

a)am-0912 b)am-0914  7)DensoL  8)DensoR     c)Denso0160 k)BAG    u)UserDefined

2)RS395   3)RS540    4)RS550   e)RS775-12   5)RS775-18  m)RS555  n)am-0915

r)am-2193 s)am-2235  t)RS390   v)RS545      p)am-2161&2194

w)VEX2177hi  z)VEX2177std  5

M7-RS775-18 @ 12.00 volts:

@ free (no load):

oz-in      Nm     rpm    rpm%    amps   watts out  watts heat    eff%

0.0   0.000   13000   100.0     1.8         0.0        21.6     0.0

@ stall:

oz-in      Nm     rpm    rpm%    amps   watts out  watts heat    eff%

112.8   0.797       0     0.0    86.7         0.0      1040.4     0.0

@ max power:

oz-in      Nm     rpm    rpm%    amps   watts out  watts heat    eff%

56.4   0.398    6500    50.0    44.3       271.2       259.8    51.1

@ max efficiency:

oz-in      Nm     rpm    rpm%    amps   watts out  watts heat    eff%

14.2   0.100   11363    87.4    12.5       119.4        30.5    79.7

Select input:

1)oz-in  7)watts_in    3)rpm    5)amps   b)rpm&amps  8)eff%

2)Nm     6)watts_out   4)rpm%   9)volts  a)rpm&ozin  m)main menu   x)exit 5

enter amps: 40

M7-RS775-18 @ 12.00 volts:

oz-in      Nm     rpm    rpm%    amps   watts out  watts heat    eff%

50.8   0.359    7151    55.0    40.0       268.5       211.5    55.9

Select input:

1)oz-in  7)watts_in    3)rpm    5)amps   b)rpm&amps  8)eff%

2)Nm     6)watts_out   4)rpm%   9)volts  a)rpm&ozin  m)main menu   x)exit 9

enter motor voltage: 18

M7-RS775-18 @ 18.00 volts:

@ free (no load):

oz-in      Nm     rpm    rpm%    amps   watts out  watts heat    eff%

0.0   0.000   19500   100.0     2.7         0.0        48.6     0.0

@ stall:

oz-in      Nm     rpm    rpm%    amps   watts out  watts heat    eff%

169.3   1.195       0     0.0   130.1         0.0      2340.9     0.0

@ max power:

oz-in      Nm     rpm    rpm%    amps   watts out  watts heat    eff%

84.6   0.598    9750    50.0    66.4       610.2       584.6    51.1

@ max efficiency:

oz-in      Nm     rpm    rpm%    amps   watts out  watts heat    eff%

21.3   0.151   17044    87.4    18.7       268.7        68.6    79.7

Select input:

1)oz-in  7)watts_in    3)rpm    5)amps   b)rpm&amps  8)eff%

2)Nm     6)watts_out   4)rpm%   9)volts  a)rpm&ozin  m)main menu   x)exit 5

enter amps: 26.6

M7-RS775-18 @ 18.00 volts:

oz-in      Nm     rpm    rpm%    amps   watts out  watts heat    eff%

31.8   0.224   15840    81.2    26.6       372.1       106.7    77.7

Select input:

1)oz-in  7)watts_in    3)rpm    5)amps   b)rpm&amps  8)eff%

2)Nm     6)watts_out   4)rpm%   9)volts  a)rpm&ozin  m)main menu   x)exit